附：《达州市中心医院云化数据中心项目采购明细表》

|  | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | - 2U机架式(带高阶滑动导轨、面板),支持24个2.5寸U2硬盘盘位； - CPU: 2颗Intel Xeon 6354 ； - 内存:32*32G 2933 ； - 硬盘:2*480G sata SSD,含BOSS卡； - 硬盘:6*3.84T U2 SSD； - 阵列卡:8G缓存带电池； - 电源:2*1100W； - 光口网卡:双口万兆网卡*3； - 模块:万兆多模模块*12,含多模万兆尾纤； - 三年硬件质保,三年运维服务。 | 3 | 台 |
| 2 | 分布式存储服务器 | - 4U机架式(带高阶滑动导轨、面板),支持36个盘位； - CPU: 2颗Intel Xeon 4310 ； - 内存: 12*32GB DDR4 3200 ； - 系统盘:2*240G sata SSD； - 缓存硬盘:4*3.84T NVME SSD； - 数据盘:10*12T机械盘； - 电源: 冗余电源，单电源配置≥1600W； - 网卡: 2个千兆电口+2个万兆光口+2个25G万兆光口； - 模块:万兆多模模块*2，25G多模模块*2,含多模万兆尾纤； - 三年硬件质保,三年运维服务。 | 4 | 台 |
| 3 | 交换机 | - 1.交换机架构：集中式盒式架构； - 2.交换容量：4Tbps/36Tbps； - 3.包转发率：2000Mpps - 4.固化接口形态：48个1G/10G SFP+端口，6个40G/100G QSFP28端口 - 5.整机最大功耗≤176W；支持Telemetry可视化，缓存微突发6.支持VXLAN/MLAG/DRNI功能；支持RDMA（PFC/ECN/DCBX）功能；支持融合AC功能，可管理AP数≥1K - 7.配置2个电源和3个风扇 | 2 | 台 |
| 4 | 超融合管理平台软件 | - 配置≥16颗物理CPU授权许可； - 支持对硬件资源池的硬件平台进行监控和大屏展示，包括CPU、内存、网卡、硬盘、存储和RAID等方面。系统能够进行硬件健康检测，并发现问题并提供相应的异常检测项恢复指导建议，以帮助管理员快速解决问题； - 实时统计资源池中CPU、网络和磁盘的使用率指标，当这些指标超过预设的阈值时，管理员可通过多种方式（如短信、邮箱）收到告警通知，以便及时进行故障排除和问题解决； - 提供在线的带存储的虚拟机迁移功能，使得虚拟机可以在集群内的不同物理机上进行迁移，而无需停机，并且支持非共享存储环境下的迁移操作； - 具有双向迁移的功能，可将医院现有的虚拟机在运行状态下迁移到本次采购新的硬件平台上，也可将本次采购平台上的虚拟机在运行状态下迁移到医院现有的集群中，提高医院多平台的运维效率 | 1 | 套 |
| 5 | 超融合计算虚拟化软件 | 1、16颗物理CPU计算服务器虚拟化软件授权 2、计算服务器虚拟化通过资源池化、隔离与安全性、弹性扩展、高可用性、简化管理以及成本效益等功能，为医院提供灵活、高效和安全的计算环境 3、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等 4、支持内存ECC自动纠错机制，具备物理磁盘的静默错误检测机制，具备物理磁盘健康状态预判告警功能 5、支持备份与恢复、快照、快速回复三大数据保护能力，支持虚拟机的定期全量、增量备份功能，支持虚拟机误删还原功能； | 1 | 套 |
| 6 | 超融合存储虚拟化软件 | - 配置≥16颗物理CPU授权许可； - 采用分布式存储模式，数据跨多主机多磁盘存储，满足任意1块硬盘故障/任意1台主机任意数量硬盘故障下数据零丢失； - 支持虚拟存储上向导化部署数据库，兼容主流的MySQL、SQLserver、Oracle等主流数据库，针对mySQL、SQLserver、Oracle，用户可选择单机或集群部署架构（如主从、RAC、AlwaysOn）； - 为保障性能的智能区分，支持分层级QOS，指标报包括虚拟磁盘、虚拟机； - 支持以虚拟磁盘为单位进行灵活设置不同的条带数量，提供条带化设置能力； - 为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，需要平台支持数据重建，为避免数据重建过程中IO抢占导致对业务的性能造成影响，同时要求对数据重建速度进行智能限速； - 由于磁盘卡慢盘可能拖累平台性能导致业务卡顿，需针对卡慢磁盘进行自动隔离并重建数据，恢复业务性能，并在界面提示告警信息及磁盘隔离原因； - 支持存储快照机制，包括数据强一致性的静默快照与一致性组磁盘快照，协助业务快速恢复； - 支持硬盘寿命预测功能，可预估硬盘剩余可使用时间，进行实时预警，提醒用户在寿命到期之前可实现在对业务无影响的情况下安全更换硬盘； | 1 | 套 |
| 7 | 超融合网络虚拟化软件 | - 含16颗物理CPU网络虚拟化软件授权 - 支持通过VLAN技术实现业务网、管理网、数据通信网等多网络的网口复用，实现网络负载均衡和故障切换能力； - 配备分布式防火墙功能，包括分布式虚拟交换机aSwitch、虚拟路由器aRouter、虚拟下一代防火墙vNGAF、虚拟应用交付v负载均衡、虚拟vSSL VPN、虚拟广域网优化vWOC等虚拟网络、安全设备；然后，还可以支持VXLAN等增强网络协议，实现和物理网络的无缝对接，简化网络的配置管理； | 1 | 套 |
| 8 | 分布式存储软件 | - 提供≥480TB裸容量授权，软硬件解耦。软件部分按容量进行统一授权，同时提供块、文件、对象、大数据存储服务，软件一次授权终身使用，快照、缓存加速池等高级功能全部免费开放，无需重复付费； - 为确保集群进行扩容操作后，数据重建时不会过多占用IO性能，从而避免对业务性能的影响，需支持智能限速，支持在业务空闲时间段配置数据平衡时间策略，以在不干扰业务的情况下执行数据平衡，确保业务不受影响 - 提供图形界面的监控管理工具，支持以文件目录为单位对存储性能进行监控； - 支持查看高性能分层的容量使用情况与缓存命中率，并支持对分层的回写带宽、预读带宽进行可视化监控，帮助更好的把控业务在存储性能层的缓存情况； - 支持统一存储功能，要求提供全NVMe闪存块存储，块存储、文件、对象存储三种存储类型统一提供。 - 为降低数据长期保存成本，文件存储应提供数据缩减的能力，支持无损压缩，支持对文件目录为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看压缩的数据量与压缩率； - 为提升业务访问性能，所投存储产品应支持在本地部署专有加速客户端，提供数据本地化读写加速能力，缩短数据IO路径，提高业务应用性能体验，可使写性能提升60%以上； - 提供非开源、企业级的数据自动化的文件、虚拟机迁移工具，完成业务数据的自动迁移。 | 1 | 套 |